МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.1.4

Изучение статистических закономерностей на примере

измерения фона космического излучения

Губарев Никита, Б03-502

19 сентября 2025 г.

Оглавление

Аннотация	2

Теоретические сведения	2

Методика измерений	3

Результаты измерений и обработка данных	4

Обсуждение результатов	4

Вывод	4

Приложения	5

Аннотация

Цель работы – ознакомиться с основными понятиями статистики на примере регистрации фоновых космических лучей. Посчитать их среднюю интенсивность.

Теоретические сведения

Для детектирования космического излучения в данной работе использовался счетчик Гейгера-Мюллера, главным измеряющим элементом которого является герметичный цилиндр, заполненный газом. Данный цилиндр подключается к источнику питания следующим образом: катодом датчика является корпус цилиндра, а анодом натянутая внутри цилиндра нить. При попадании частиц (по большей части протонов) в цилиндр, газ внутри ионизируется и образуется поток электронов, в следствии чего между анодом и катодом протекает заряд и детектирующее краткие импульсы устройство регистрирует его и передает на компьютер оцифрованный сигнал.

Поток космических частиц меняется со временем случайным образом. В этом случае характеристиками величины являются ее среднее значение и среднеквадратичное отклонение от него.

Среднее значение частиц, зарегистрированных за время τ:

‹n›=1Ni=1Nni

Среднеквадратическое отклонение измерения (ni – количество зарегистрированных частиц за промежуток τ):

σn2=1Ni=1N(ni-‹n›)2

Погрешность среднего измерения связана со среднеквадратическим отклонением формулой:

σ‹n›=σnN

Средняя интенсивность регистрируемых частиц в секунду вычисляется по формуле:

j =‹n›τ

А ее относительная погрешность равна:

σj=σ‹n›τ

Будем считать регистрацию частиц пуассоновским процессом (регистрация частиц однородно во времени и не зависит от предыдущей регистрации), тогда можем сверить полученные вероятности с теоретическим распределением Пуассона. Вероятность, что будет обнаружено n частиц, в вышеуказанном распределении:

pn=nnn!e-n

Методика измерений

- При помощи счетчика Гейгера-Мюллера провести эксперимент длинной 4000 секунд и частотой дискретизации 1 секунда.

- Разбить полученные данные на множества по 5, 15 и 30 секунд (просуммировать их и получить накопленные значения за вышеуказанные промежутки времени).

- Для каждого разбиения посчитать:

4.1) Среднее число регистрируемых частиц ‹n›.

4.2) Среднеквадратическое отклонение σn.

4.3) Погрешность среднего значения σ‹n› , относительную погрешность δ‹n›.

4.4) Среднюю интенсивность регистрируемых частиц в секунду j =‹n›τ и ее погрешность σj.

- Для каждого разбиения построить гистограмму, по оси абсцисс которой будет множество сумм из п.2, а по оси ординат вероятность встретить данную сумму.

- Наложить поверх гистограммы график распределения Пуассона. Оценить, насколько теоретические вероятности соотносятся с экспериментом.

Результаты измерений и обработка данных

- Исходный файл с результатами можно найти по ссылке: https://github.com/Nik6820/mipt_nik/blob/main/Лабы/1.1.4/1.1.4.txt

- Множества значений сгруппированных по 5, 15 и 30 секунд представлены в приложениях 1.1, 1.2, 1.3 соответственно.

- Величины, представленные в теоретическом описании и посчитанные для полученного набора данных:

|  | 1 c | 5 c | 15 c | 30 c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹n›, частиц | 1.25 | 6.27 | 18.8 | 37.6 |
| σn, частиц | 1.11 | 2.45 | 4.0 | 5.5 |
| σ‹n›, частиц×10-4 | 174 | 860 | 2470 | 4730 |
| δ‹n›,% | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| j, частиц/с | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| σj, частиц/с | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |

- Гистограммы вероятности регистрации частиц и распределения Пуассона, описывающие теоретически те же вероятности (приложения 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Обсуждение результатов

При τ=1, 5, 15 с – распределение Пуассона согласуется с экспериментальными данными, при τ=30 с – локальный максимум теоретического распределения приходится на локальный минимум эксперимента, что не дает говорить о полном соответствии.

Вывод

В ходе работы удалось познакомиться с основными понятиями статистики, узнать, что средняя интенсивность космического излучения не зависит от величины интервала группировки τ.

Доп. задание (определить кол-во секунд за которое график переходит в ±равномерный):

Гистограммы вероятности регистрации для разбиений от 1 до 10 секунд представлены в приложении 3. Можно заметить, что график равномерен при малых разбиениях (меньше 4), затем начинают появляться провалы у пика, на 7 секундах снова примерно равномерный, а затем начинают появляться локальные провалы. В приложениях 2.3 и 2.4 они также наблюдаются.

Приложения

Приложение 1.1

Число зарегистрированных частиц при τ=5 с

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| 20 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 30 | 9 | 3 | 11 | 10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 40 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 50 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 60 | 6 | 2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 70 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 |
| 80 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 90 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 100 | 6 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 110 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 120 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 |
| 130 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 140 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 |
| 160 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 |
| 170 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 180 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 190 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 200 | 3 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 210 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 220 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 230 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 240 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 250 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 260 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 270 | 11 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 280 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 290 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 300 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 310 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 |
| 320 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 330 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 340 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 350 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 | 8 |
| 360 | 8 | 13 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 370 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| 380 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 11 |
| 390 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 400 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 410 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 420 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 430 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 440 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| 450 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 |
| 460 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| 470 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 480 | 13 | 14 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 490 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 500 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 510 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 520 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 530 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 540 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 |
| 550 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 560 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 570 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 580 | 7 | 12 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 590 | 4 | 7 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 14 |
| 600 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 13 | 6 |
| 610 | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 620 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 630 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 640 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 650 | 11 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 660 | 13 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| 670 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 680 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 690 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 700 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 |
| 710 | 9 | 4 | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 720 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 730 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 740 | 7 | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 750 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| 760 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 770 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 780 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 790 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |

Приложение 1.2

Число зарегистрированных частиц при τ=15 с

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 23 | 13 | 25 | 13 | 12 |
| 10 | 23 | 21 | 19 | 21 | 17 | 23 | 19 | 18 | 23 | 22 |
| 20 | 19 | 24 | 17 | 17 | 19 | 23 | 21 | 20 | 17 | 25 |
| 30 | 15 | 21 | 24 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 22 | 12 |
| 40 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 14 | 15 | 11 | 26 | 21 |
| 50 | 14 | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 13 | 19 | 19 | 17 |
| 60 | 21 | 18 | 15 | 16 | 12 | 18 | 17 | 19 | 23 | 12 |
| 70 | 22 | 12 | 19 | 17 | 22 | 15 | 16 | 14 | 18 | 23 |
| 80 | 21 | 26 | 22 | 24 | 16 | 13 | 17 | 13 | 21 | 17 |
| 90 | 22 | 28 | 13 | 19 | 13 | 19 | 19 | 11 | 19 | 16 |
| 100 | 25 | 17 | 16 | 22 | 22 | 18 | 20 | 12 | 18 | 23 |
| 110 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 17 | 18 | 18 | 29 |
| 120 | 27 | 17 | 12 | 21 | 14 | 24 | 15 | 18 | 17 | 29 |
| 130 | 19 | 21 | 17 | 22 | 24 | 19 | 15 | 16 | 23 | 17 |
| 140 | 18 | 13 | 22 | 15 | 26 | 21 | 17 | 19 | 18 | 21 |
| 150 | 18 | 24 | 21 | 16 | 19 | 19 | 20 | 26 | 20 | 18 |
| 160 | 32 | 17 | 19 | 22 | 18 | 18 | 17 | 26 | 14 | 20 |
| 170 | 11 | 16 | 19 | 11 | 14 | 20 | 11 | 17 | 15 | 20 |
| 180 | 20 | 26 | 22 | 16 | 22 | 19 | 14 | 21 | 26 | 14 |
| 190 | 21 | 19 | 20 | 23 | 20 | 15 | 18 | 20 | 15 | 26 |
| 200 | 20 | 19 | 30 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 |
| 210 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 12 |
| 220 | 27 | 23 | 16 | 16 | 20 | 26 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 230 | 14 | 24 | 15 | 18 | 14 | 25 | 21 | 23 | 22 | 15 |
| 240 | 18 | 23 | 15 | 19 | 16 | 22 | 18 | 13 | 23 | 8 |
| 250 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | 13 |
| 260 | 12 | 20 | 19 | 20 | 15 | 13 |  |  |  |  |

Приложение 1.3

Число зарегистрированных частиц при τ=30 с

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28 | 31 | 41 | 38 | 25 | 44 | 40 | 40 | 37 | 45 |
| 10 | 43 | 34 | 42 | 41 | 42 | 36 | 44 | 35 | 42 | 34 |
| 20 | 41 | 33 | 32 | 26 | 47 | 35 | 38 | 38 | 32 | 36 |
| 30 | 39 | 31 | 30 | 36 | 35 | 34 | 36 | 37 | 30 | 41 |
| 40 | 47 | 46 | 29 | 30 | 38 | 50 | 32 | 32 | 30 | 35 |
| 50 | 42 | 38 | 40 | 32 | 41 | 41 | 39 | 44 | 35 | 47 |
| 60 | 44 | 33 | 38 | 33 | 46 | 40 | 39 | 43 | 31 | 40 |
| 70 | 31 | 37 | 47 | 36 | 39 | 42 | 37 | 38 | 46 | 38 |
| 80 | 49 | 41 | 36 | 43 | 34 | 27 | 30 | 34 | 28 | 35 |
| 90 | 46 | 38 | 41 | 35 | 40 | 40 | 43 | 35 | 38 | 41 |
| 100 | 39 | 49 | 31 | 33 | 45 | 41 | 40 | 39 | 44 | 39 |
| 110 | 50 | 32 | 46 | 37 | 35 | 38 | 33 | 39 | 44 | 37 |
| 120 | 41 | 34 | 38 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 35 | 33 |
| 130 | 32 | 39 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1

Приложение 2.2

Приложение 2.3

Приложение 2.4

Приложение 3